neodisher® Mielclear

Flytende, nøytraliserende avspenningsmiddel for bruk i rengjørings- og desinfeksjonsautomater


Hovedbruksområder: 
For etterskylling ved maskinell rengjøring av dental​instrumenter, utstyr og brett i dentalpraksis og ortodontiske klinikker.

Egenskaper:
neodisher Mielclear sørger for befuktning av metall​over​flater av rustfritt stål, samt overflater av kunststoff som er vanskelige å fukte. Tilsetning av syrer nøytral​iser​er rester av alkalier og alkalisk vann.

neodisher Mielclear tilsettes i siste skylleomgang.

Må ikke blandes med andre produkter.
Bruk og dosering:
Brukes i rengjørings- og desinfeksjonsautomater.


I siste skylleomgang: 0,2 – 0,4 ml/l automatisk via doseringsapparat

Tekniske data:
Egenvekt (20 °C): 1,05 g/cm3

pH-område: (fastsatt i demineralisert vann, 20 °C) 0,2 – 0,4 ml/l: 4,0 – 3,5


Viskositet (konsentrat 20 °C): < 50 mPas

Innholdsstoffer:
Innholdsstoffer iht. EU regulativ nr. 89/542/EEC for vaske- og rengjøringsmidler:


< 5 % ikke-ioniske tensider
CE-merket:
neodisher Mielclear oppfyller kravene til medisin​produkter iht. direktiv 93/42 / EC om medisinsk utstyr.

Lagringsbetingelser:
Lagres frostfritt. Forskriftsmessig lagring inntil 3 år.

Risiko- og sikker​​hets-​
 

setninger:
Klassifisering og merking iht. EU-direktiv 1999/45/EC for konsentratet


Faresymbol C – etsende


Inneholder: Fosforsyreester 

Risikosetninger:


R 34
Forårsaker etseskader


Sikkerhetssetninger:


S 26
Hvis stoffet kommer i kontakt med øynene, skyll grundig med store mengder vann og kontakt lege


S 27
Ta straks av tilsølte klær



S 28
Får man stoffet på huden, vask straks med store mengder vann


S 36/37/39
Bruk egnede verneklær, vernehansker, vernebriller/ansiktsskjerm


S 45
Ved uhell eller ubehag, oppsøk lege (og vis, hvis mulig, dette produktarket).


For mer informasjon rundt sikkerhet: Se sikkerhets​databladet, som er å finne på www.pib.no eller www.proshop.miele.no
